- FPGA Geliştirme Kartı Teknik Şartnamesi

FPGA geliştirme kartı Xilinx Artix-7 XC7A50T-1FTG256C FPGA entegresine sahip olmalıdır.

Kart üzerinde, harici DAC ve çevresel modüllerle bağlantı için en az 2 adet 40 pin (2x20) Mod PDAC uyumlu konnektör bulunmalıdır.

Kart üzerinde FPGA konfigürasyonu ve veri saklama amacıyla en az 1 adet 128 Mbit Seri Flash bellek bulunmalıdır.

Kullanılan FPGA entegresi en az 8.150 adet slice ve 52.160 adet lojik hücre içermelidir.

FPGA içerisinde en az 2.700 Kbit yüksek hızlı Block RAM (BRAM) bulunmalıdır.

FPGA, her biri phase-locked loop (PLL) içeren en az 5 adet saat yönetim kaynağına sahip olmalıdır.

FPGA mimarisi en az 120 adet DSP dilimi içermelidir.

FPGA entegresi üzerinde dahili örneksel-sayısal çevirici (XADC) bulunmalıdır.

Kart üzerinde kullanıcıya ayrılmış en az 16 adet anahtar (switch) bulunmalıdır.

Kart üzerinde kullanıcıya ayrılmış en az 16 adet LED bulunmalıdır.

Kart üzerinde en az 1 adet buzzer ve en az 1 adet RGB led bulunmalıdır.

Kart üzerinde kullanıcıya ayrılmış en az 5 adet push buton bulunmalıdır.

Kart üzerinde en az 4 basamaklı 7-segment LED gösterge bulunmalıdır.

Kart üzerinde, FPGA programlama ve seri haberleşme için en az 1 adet USB-UART köprüsü bulunmalıdır.

Kart üzerinde 100 MHz harici saat kaynağı (osilatör) yer almalıdır.

Kart, harici 5 V DC adaptör ile çalışabilecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.