HCAM (CD44) – IM7 Antikoru Teknik Şartnamesi

- Talep edilen ürün, HCAM (CD44 – Cell adhesion molecule) proteinine karşı geliştirilmiş primer antikor olmalıdır.

- Antikor: Monoklonal yapıda olmalı, Rat (sıçan) kaynaklı olmalıdır.

- Klon bilgisi: Antikor IM7 klonu olmalıdır.

- İzotip: IgG2b izotipinde olmalıdır.

- Antikorun hedef proteini:

CD44 / HCAM (Hyaluronan receptor) olmalı,

Yaklaşık 90–95 kDa moleküler ağırlıkta protein için validasyon verisi bulunmalıdır.

- Ürün:

Saflaştırılmış (purified) formda olmalıdır,

Konjuge içermeyen (unconjugated) form tercih edilmelidir (HRP vb. konjugatlı formlar alternatif olarak kabul edilebilir).

- Antikor aşağıdaki uygulamalarda kullanılabilir olmalıdır:

İmmünohistokimya (IHC)

Parafin blok kesitlerde IHC (IHC-P)

Flow sitometri, immunofloresan ve Western blot validasyonları bulunması tercih sebebidir.

- Antikor:

Formalin ile tespit edilmiş, parafin bloklara gömülü dokularda (FFPE) kullanılabilir olmalıdır.

Hücre membranı ağırlıklı olmak üzere sitoplazmik boyanma verebildiği gösterilmiş olmalıdır.

- Antijen geri kazanım (antigen retrieval):

Isı ile antijen geri kazanım (HIER – Heat Induced Epitope Retrieval) yöntemine uygun olmalıdır.

- Tür reaktivitesi:

- En azından insan, fare, sıçan, köpek (canine) ve kedi (feline) dokularında reaktivitesi gösterilmiş olmalıdır.

- Konsantrasyon:

- Yaklaşık 200 µg/mL veya üretici tarafından belirtilmiş eşdeğer konsantrasyonda olmalıdır.

- Dilüsyon aralığı:

- İmmünohistokimya için önerilen dilüsyon aralığı yaklaşık 1:50 – 1:500 olmalıdır.

- Saklama koşulları:

- +4°C’de stabil olarak saklanabilir olmalı,

- Ürün dondurulmamalıdır (freeze edilmemelidir).

- Raf ömrü:

- Teslim tarihinden itibaren en az 24 ay kullanım ömrüne sahip olmalıdır.

- Ürün:

- Araştırma amaçlı kullanım (RUO) için uygun olmalıdır.

- Tedarik:

- Ürün, orijinal üretici ambalajında, lot numarası ve analiz sertifikası (CoA) ile birlikte teslim edilmelidir.