TEKNİK ŞARTNAME

Talep edilen ürünler şartnamedeki maddelere uygun olarak teslim edilecektir.  Şartname maddesini yerine getirmeyen firmalardan ürünler teslim alınmayacaktır.

Teklif ile birlikte yetki belgesi ibraz edilebilmelidir. Aksi durumda teklif değerlendirme dışı kalacaktır.

Teklif veren firmalar tüm paket dahilindeki tüm malzemeler için tek yetkili temsilcisi olmalıdır veya Türkiye’ de tek yetkili distribütörü tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır.

Tüm kalemler tek bir firmadan alınacaktır. Kısmı teklif yapılmamaktadır. Tüm kalemlere fiyat verilmesi gerekmektedir.

Tüm ürünlerin 15 gün içerisinde teslimi sağlanmalıdır.

1.MUELLER HİNTON AGAR

Uluslararası standartlara uygun olarak antibiyotik duyarlılık testlerinde kullanılan bir besiyeri olmalıdır.

Ürün CLSI M6-A standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır.

Besiyeri bileşiminde litrede 300 gr beef, 17,6 gr casein hydrolysate, 1,4 gr starch ve 15 gr agar bulunmalıdır.

Orijinal ambalajında açılmamış ve hava almamış olmalıdır.

Ürün 1000 gr pp şişede olmalıdır. Ürün ile beraber mueller hinton brtoh set halinde verilmelidir. Lütfen fiyat verirken dikkat ediniz.

Son kullanımı teslim tarihinden itibaren tarihi en az 36 ay olmalıdır.

15 gün içerisinde teslimi sağlanmalıdır.

2.MUELLER HİNTON BROTH

Beef Infusion Solids: 2.0 g/L

Casein Hydrolysate: 17.5 g/L

Starch: 1.5 g/L

Nihai pH: 7.4 ± 0.2 (25 °C)

Kalite Seviyesi: 200

Depolama Koşulları: amber şişede 15-25°C

Ürün 1000 gr pp şişede olmalıdır. Ürün ile beraber mueller hinton agar set halinde verilmelidir. Lütfen fiyat verirken dikkat ediniz.

Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Neisseria meningitidis uygun olmalıdır.

Son kullanımı teslim tarihinden itibaren tarihi en az 36 ay olmalıdır.

3.NUTRİENT BROTH

Granül olmalıdır.

Ürün 1000 gr pp şişede olmalıdır. Nutrient broth ile beraber set halinde olmalıdır. Fiyat verirken lütfen dikkat ediniz.

Mikrobiyoloji laboratuvarlarında, hızlı ve bol mikroorganizma üretimi için uygun, besleyici sıvı ortam (buyyon) olmalıdır.

powder 1.0 g/l, Yeast extract, Pepton ve NaCl içermelidir.

Son kullanımı teslim tarihinden itibaren tarihi en az 36 ay olmalıdır.

4.ANAECOULT A

suitable for microbiology, 28029-1*3EA

anaerobik jar kutusu (steril) ile birlikte teslim edilmelidir.

Form: solid

Featur: Creates an oxygen free (anaerobic) environment and a CO2 atmosphere in a 2.5L anaerobic jar

Packaging: pkg of 10 Anaerocult™ A

storage condition: (Store dry and tightly closed. Keep in a well-ventilated place.)

Renk: Pembe

application(s): microbiology

compatibility: ANAEROTEST™

storage temp.: 15-25°C

5.SODYUM HİDROKSİT 0,1 N

Kimyasal formülü: NaOH,

Sodium Hydroxide, Micro Granules P. A.

Ürün saflığı en az %99,8 olmalıdır.

2,5 lt’ lik ambalajda olmalıdır.

Amber cam şişede orijinal verilmelidir. Ayrıca HPLC-GC standartta olmalıdır.

Molekül kütlesi 39.9971 g/mol olmalıdır.

Yoğunluğu 2.13 g/cm3 olmalıdır.

Son kullanma tarihi teslim anından sonra en az iki yıl olmalıdır

6.FOLİN CİOCALTEU REAKTİFİ

Orijinal 500 ml ambalajda olmalıdır. 5 N amber cam şişede olmalıdır.

Yoğunluğu 1.24 g/cm3 (20 °C) olmalıdır.

Çözünürlüğü (20 °C) soluble olmalıdır.

pH Değeri < - 0.5 (H2O, 20 °C) olmalıdır.

7.SODYUM KARBONAT ÇÖZ.

Orijinal 2,5 litrelik ambalajda olmalıdır.

HPLC-GC standartta olmalıdır.

Density 2.53 g/cm3 (20 °C)

Melting Point 854 °C

pH value 11.16 (4 g/l, H₂O, 25 °C)

Bulk density 1100 kg/m3

Solubility 212.5 g/l

8.ASETON

analytical standard, 90872 2,5 lt.

Kaynama noktası 56 °C/760 mmHg (lit.) olmalıdır.

Erime noktası −94 °C (lit.) olmalıdır.

Ürün yoğunluğu 25 °C (lit.) de 0.791 g/mL olmalıdır.

2,5 lt orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

9.FOSFAT TAMP.

powder, pH 7.4, with 0.05% Tween® 20,

500 ml orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

Steril olmalıdır.

pH derecesi 7.4 olmalıdır.

RNase-free olmalıdır.

10.ASETONİTRİL

≥99.9%, HPLC Plus, suitable for IR spectroscopy, HPLC, 34998 2,5 lt

Orijinal 2.5 lt. ambalajda olmalıdır.

vapor density   1.41 (vs air)

vapor pressure   72.8 mmHg ( 20 °C)

InChI Key   WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N

assay   ≥99.9%

autoignition temp.   973 °F

expl. lim.   16 %