qPCR 2X MASTER MIX – Teknik Şartname

Miktar: 1 Kutu / 500 Reaksiyon

- Ürün, DNA örneklerinin kantitatif gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (Real-Time PCR / qPCR) yöntemiyle amplifikasyonu ve kantitatif olarak değerlendirilmesine uygun, kullanıma hazır 2X konsantrasyonda qPCR Master Mix olmalıdır.

- Ürün, reaksiyon kurulumu sırasında yalnızca DNA/cDNA template ve hedefe özgü primerlerin eklenmesine olanak sağlayacak şekilde optimize edilmiş hazır Master Mix formunda olmalıdır.

- Master Mix içerisinde qPCR amplifikasyonu için gerekli olan DNA polimeraz enzimi, reaksiyon tampon sistemi, Mg²⁺ iyonları, dNTP bileşenleri ve reaksiyonun stabil ve tekrarlanabilir şekilde yürütülmesini sağlayan yardımcı bileşenler optimize edilmiş konsantrasyonlarda bulunmalıdır.

- Kullanılan DNA polimeraz, klasik yabanıl tip Taq DNA polimerazlara kıyasla yüksek işlem (processivity) kapasitesi ve hızlı uzama performansı sağlayacak şekilde geliştirilmiş/mühendislik ürünü bir Taq DNA polimeraz olmalıdır.

- DNA polimerazın 5′→3′ DNA polimeraz aktivitesine ve 5′→3′ ekzonükleaz aktivitesine sahip olması, buna karşılık 3′→5′ ekzonükleaz aktivitesinin bulunmaması gerekmektedir. abmgood.com

- Enzim, yüksek amplifikasyon verimi ve düşük miktardaki hedef DNA/cDNA'nın güvenilir şekilde tespitine olanak sağlayacak şekilde yüksek duyarlılık ve güçlü amplifikasyon performansı göstermelidir.

- Master Mix, standart Taq DNA polimerazlara kıyasla hızlandırılmış PCR/qPCR protokollerinde kullanılmaya uygun olmalı ve uygun cihaz/protokol koşullarında reaksiyon süresinin önemli ölçüde azaltılmasına olanak sağlamalıdır. Üretici, BlasTaq teknolojisinin standart Taq'a göre qPCR çalışma süresini %70'e kadar azaltabildiğini belirtmektedir. abmgood.com

- Ürün, SYBR Green ve EvaGreen prensibiyle çalışan dye-based qPCR uygulamalarına uygun floresan algılama sistemi içermelidir.

- Master Mix içerisinde bulunan floresan boya, çift iplikli DNA oluşumunun gerçek zamanlı olarak izlenmesine ve amplifikasyon eğrisinin qPCR cihazı tarafından okunmasına uygun olmalıdır.

- Ürün, ayrıca prob bazlı qPCR ürünlerinden farklı olarak SYBR Green/EvaGreen uyumlu dye-based qPCR çalışmalarında kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.

- Master Mix, farklı marka ve modellerdeki Real-Time PCR/qPCR cihazlarıyla kullanılabilecek geniş cihaz uyumluluğuna sahip olmalıdır.

- Ürün ile birlikte, cihazın optik sistemine göre kullanılabilmesi amacıyla ROX Reference Dye ayrıca sağlanmalıdır.

- ROX referans boyasının ayrı olarak temin edilmesi sayesinde ürünün yüksek ROX, düşük ROX ve ROX gerektirmeyen Real-Time PCR cihazlarında kullanılmasına olanak sağlanmalıdır.

- Ürün, yüksek ROX gerektiren cihazlarda kullanılabilmesi için uygun konsantrasyonda ROX referans boyası ilavesine olanak sağlamalı; düşük ROX gerektiren cihazlarda ise daha düşük konsantrasyonda kullanılabilmelidir.

- ROX içermeyen cihazlarda Master Mix'in ROX eklenmeden doğrudan kullanılabilmesine olanak sağlamalıdır. abmgood.com

- Ürün; ABI/Applied Biosystems, Bio-Rad, Roche, Qiagen, Eppendorf, Thermo Scientific, Illumina, Analytik Jena ve benzeri yaygın Real-Time PCR platformlarıyla uyumlu çalışmaya uygun olmalıdır.

- Master Mix, 20 µL reaksiyon hacmi gibi yaygın qPCR reaksiyon hacimlerinde kullanılabilmeli ve reaksiyon hacminin uygulamaya göre optimize edilmesine olanak sağlamalıdır.

- Ürün, genomik DNA'nın yanı sıra cDNA ve miRNA kaynaklı cDNA template'leri ile gerçekleştirilen qPCR uygulamalarında kullanılabilmelidir. Üretici, miRNA cDNA template'leriyle kullanımını açıkça belirtmektedir. abmgood.com

- Ürün, farklı gen hedeflerinin kantitatif analizinde kullanılabilecek şekilde geniş uygulama alanına sahip olmalıdır.

- Master Mix, düşük ekspresyon seviyesine sahip hedeflerin kantitatif olarak belirlenmesine olanak verecek yüksek analitik duyarlılık sağlamalıdır.

- Reaksiyon bileşenlerinin önceden optimize edilmiş tek bir Master Mix içerisinde bulunması sayesinde pipetleme adımlarını azaltmalı ve böylece reaksiyon hazırlama kaynaklı kullanıcı hataları ile kontaminasyon riskini minimize etmelidir.

- Master Mix, ardışık çok sayıda qPCR reaksiyonunun kurulmasına uygun olacak şekilde homojen, stabil ve tekrarlanabilir reaksiyon performansı sağlamalıdır.

- Ürün, farklı hedefler ve örnek grupları arasında karşılaştırmalı kantitatif analiz yapılmasına uygun tekrarlanabilir Ct/Cq değerleri ve amplifikasyon performansı sağlayacak şekilde formüle edilmiş olmalıdır.

- Master Mix, qPCR uygulamalarında gerekli reaksiyon koşullarının önceden optimize edilmiş olması sayesinde minimum ilave reaktif gerektiren hazır kullanım formatında sunulmalıdır.

- Ürün, uygun qPCR cihazlarında standart ve hızlı (fast) PCR çalışma protokollerine uygun olmalıdır. abmgood.com

- DNA amplifikasyonu sonucunda oluşan PCR ürünlerinin 3′-dA tailing özelliğine sahip olması ve elde edilen amplikonların uygun TA-klonlama sistemleriyle kullanılabilmesine olanak sağlaması tercih edilmektedir. abmgood.com

- Ürün, üretiminde ve kalite kontrolünde ISO 13485:2016 uyumlu kalite yönetim sistemi altında üretilmiş olmalıdır veya üretici tarafından buna eşdeğer kalite güvence sistemi ile üretildiği belgelenebilmelidir. abmgood.com

- Ürün, üretici tarafından belirtilen koşullarda -20 °C'de saklanabilir olmalı ve üretici tarafından uygun saklama ve kullanım koşullarında uzun süreli stabilitesi güvence altına alınmalıdır. abmgood.com

- Ürünün ambalajı, soğuk zincir koşullarında taşımaya uygun olmalı ve teslimat sırasında ürünün donmuş/stabil koşullarda muhafaza edilmesini sağlayacak şekilde gerçekleştirilmelidir.

- Ürün, tek kullanımlık reaksiyon miktarlarının hazırlanmasına uygun bölünmüş ambalaj formatında sunulmalı; büyük hacimli tek bir şişe yerine kontaminasyon ve tekrarlı donma-çözülme riskini azaltacak şekilde birden fazla flakon içermelidir.

- 1 kutu ürün en az 500 reaksiyonluk kapasiteye sahip olmalı ve tercihen 4 × 1,25 mL Master Mix şeklinde ambalajlanmalıdır. Ürün ile birlikte ayrıca ROX Reference Dye verilmelidir. abmgood.com

- Teslim edilen ürünün lot numarası, üretim tarihi, son kullanma tarihi ve saklama koşulları ürün ambalajı üzerinde açıkça belirtilmiş olmalıdır.

- Ürünle birlikte üretici tarafından düzenlenmiş Certificate of Analysis (CoA) sunulmalıdır.

- Ürünle birlikte, gerektiğinde kalite kontrol amacıyla üretici tarafından sağlanan ürün teknik föyü/datasheet ve güvenlik bilgi formu (SDS/MSDS) sunulmalıdır.

- Ürünün teslim tarihinde kalan raf ömrü, üretici tarafından belirtilen toplam raf ömrünün en az %75'i kadar olmalıdır.

- Soğuk zincir gerektiren ürün olduğundan, ürünün nakliyesi ve teslimatı sırasında uygun sıcaklık koşulları korunmalı, ürün oda sıcaklığında uzun süre bekletilmemelidir.

- Ürün, orijinal üretici ambalajında, açılmamış ve hasarsız olarak teslim edilmelidir.

- Teklif edilen ürünün teknik özellikleri üretici tarafından yayımlanmış orijinal ürün kataloğu, datasheet veya üretici web sayfası ile doğrulanabilir olmalıdır.

- Teklif edilen ürünün teknik özelliklerinin şartnamede belirtilen tüm kriterleri karşıladığı, teklif aşamasında sunulacak teknik uygunluk dokümanı ile açıkça gösterilmelidir.

- Master Mix'in performansı; amplifikasyon hızı, duyarlılık, işlem kapasitesi, qPCR cihaz uyumluluğu, ROX referans sistemi ve tekrarlanabilirlik kriterlerinin tamamı birlikte değerlendirilerek sağlanmalıdır.

Ambalaj:
500 reaksiyon/kutu; 4 × 1,25 mL 2X qPCR MasterMix + ROX Reference Dye.